32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

гр. София, бул. „Христо Ботев“ №63, тел.: 02/9874358,

email: kl_ohridski32@school32.com

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р НЕЛИ КИРКОВА-КОСТОВА,

ДИРЕКТОР НА 32. СУИЧЕ

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА

БЕЗОПАСНА РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Инструкцията е разработена и утвърдена на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ЦЕЛ:	Да регламентира задълженията, отговорностите и методите за безопасна работа на работещите при извършване на различни операции с  използване на съответното ел.оборудване.

ОБЛАСТ  НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 	При извършване на пробивни, режещи и шлайфащи операции от работещите които са по поддръжката в раьона на училището при използване на – мобилна ел.бормашина, ъглошлайф,  шлайф, винтовер, циркуляр  и други.

ОТГОВОРНОСТИ:	  Всеки работещ в училището независимо на каква длъжност е, след като е инструктиран и използва ел.уред и ел.инструмент, той отговаря за спазване на изискванията посочени в настоящата инструкция при работа.

- Уверете се, че електрическият уред или инструмент, който ще използвате е изправен и правилно свързан към контакта. Проверете монофазните щепсели за да сте сигурни, че всички проводници са свързани правилно или,  електрическият  контакт е занулен.

- Уверете се, че инструментът е в положение ”изключено” преди да включите кабела към контакта. Всички преносими ръчни инструменти трябва да имат неблокиращи спусъци с натиск.

- Не работете с ел.инструменти на открито при дъжд, или когато инструментите са намокрени с флуид.

- Не работете голи /без облекло на трупната част от тялото/. Стичащата се пот по челото и тялото може да придизвика /ако придържате инструмента за металната част/ ел.удар и да изпаднете в електрически шок.

- Отстранете регулиращия ключ преди да включите инструмента към мрежата.

- Предпазните устройства да бъдат винаги на място и в добро състояние.

- Никога не почиствайте работния орган докато инструментът работи или е включен към мрежата.

- Никога не оставяйте работещи инструменти без надзор. Не извършвайте ремонтни работи преди инструментът да е спрял напълно и изключен от източника на захранване.

- Никога не регулирайте, не сменяйте работния орган, ако инструментът е свързан към захранването.

- Никога не използвайте инструмент с повреден собствен кабел и повреден кабел на удължител.

- Ремонтирайте или сменете повредените шнурове и удължители за да избегнете електрически шок.

- Повреди по електрически уреди и кабели се отстраняват само от квалифицирано и правоспособно електротехническо лице с най-малко III та квалификационна група по електробезопасност.

32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

гр. София, бул. „Христо Ботев“ №63, тел.: 02/9874358,

email: kl_ohridski32@school32.com

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р НЕЛИ КИРКОВА-КОСТОВА,

ДИРЕКТОР НА 32. СУИЧЕ

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА

БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА

ПРЕНОСИМА ЕДНО ИЛИ ДВУРАМЕННА СТЪЛБА

Инструкцията е разработена и утвърдена на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ЦЕЛ:	Да регламентира задълженията и отговорностите за безопасна работа на работещите при извършване на операции с използване на преносима едно или двураменна стълба.

ОБЛАСТ  НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 	На територията на училището, при работи с използване на стълби.

ОТГОВОРНОСТИ:	 Всеки работещ в училището независимо на каква длъжност работи, след като е инструктиран и използва стълба, отговаря за спазване на изискванията посочени в настоящата инструкция.

- Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им;

- Преносими стълби се използват, когато:

- работата не е свързана с придържането на обемисти или тежки товари;

- не се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN / 20 кг. /, а при удължени стълби чрез наставяне - от 0,1 kN / 10 кг. /, или не се налага товарът да се държи с две ръце;

- не се поставят в непосредствена близост до отвори в подове и стени, до остри стърчащи предмети, открити съдове с опасни течности и химикали и др.,  вследствие на което може да се увеличи размерът на травмите при падане;

- теренът или подът е равен и нехлъзгав и не се налага ръчно придържане на рамената на  стълбата /когато е двураменна/ или рамото на еднораменната стълба;

- са осигурени срещу преобръщане;

- естеството на работата не изисква едновременното й извършване от повече от един човек върху една стълба;

- тежестта на лицето, използващо стълбата със или без допълнителен товар, не надвишава допустимото й натоварване.

- Никога не използвайте самоделни стълби;

- Преди започване на работа проверявайте за дефекти по стълбата;

- Не облягайте стълбата върху нестабилна или чуплива опорна част от стелажите;

- Никога не работете стъпили на най-горното стъпало, освен ако стълбата не е с работна платформа;

- Не се качвайте и не слизайте с товари по стълбите като държите товара с две ръце. Винаги помнете задължителните три опорни точки;

- Не се накланяйте странично, когато сте стъпили на стълбата, за да достигнете определена точка;

- Поставете стълбата на чиста, нехлъзгава, равна повърхност. Никога не поставяйте стълбата върху кутии, сандъци, тухли или други нестабилни и небезопасни предмети;

- Поставете основата на еднораменната стълба на разстояние от стената равно на /В : А = 1 : 4/ от височината /вертикалното разстояние/, до която стълбата достига. Това осигурява оптимален ъгъл на наклона на стълбата от 75,5 о;

В – отстоянието от петата на стълбата до стената или вертикалата от мястото  на подпиране на стълбата;

А – вертикалното растояние до мястото до което стълбата се опира.

  - При качване на горно ниво поставете стълбата така, че не по-малко от 1 m от нея да стърчи над горната площадка;

  - Никога не разрешавайте качването на повече от един човек на стълбата;

  - Осигурете срещу изместване горния и долния край на стълбата;

  - Използвайте чанти и колани за инструменти, които да доставят предмети нагоре по стълбата без да се ангажират ръцете;

  - Не се навеждайте извън стълбата в никоя посока;

  - Не разрешавайте някой друг да работи под стълбата, когато я използвоте;

  - Качвайте се и слизайте по стълбата с лице към нея, като се хващате за стъпалата, а не за страниците на стълбата. Не се качвайте/слизайте с гръб към стълбата;

  - Не поставяйте стълбата до врата, ако не сте я осигурили и обозначили срещу отваряне;

  - Ако се страхувате от височини – не се качвайте на стълбата;

  - Не използвайте стълбата за пренасяне на тежки и обемисти товари.

  - Присъствието на хора в близост до стълбата докато се работи на нея, не се допуска. Ако има опасност от преминаване на други лица /работещи, учители, ученици/ в опасна близост и случайно удряне на стълбата, то тя задължително трябва да се придържа от второ лице за осигуряване на безопасност.